Технические характеристики (техническое задание)

Сборник для хранения очищенной воды С-180

производства ООО ПФ «Ливам»

| Назначение | Внешний вид |
| --- | --- |
| Сбор и хранение очищенной воды, получаемой различными методами очистки из воды питьевой общего назначения в аптеках, больницах, лабораториях различного типа и других учреждениях. |  |
| Технические характеристики |  |
| Ёмкость, л | 180 |
| Качество хранимой очищенной воды | - ФС.2.2.0020 «Вода очищенная», - ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия» |
| Размеры в плане, мм | 690х660 |
| Высота, мм, без подставки | 890 |
| Масса, кг | 20 |
| Напряжение питания электрических цепей управления | 12 В |
| Срок службы, лет | не менее 8 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи | 18 |
| Срок хранения очищенной воды, часов, не более | 24 |
| Исполнение | - настольное, - напольное (имеется подставка с колёсами) |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | № ФСР 2008/03609 от 10 ноября 2008 г. |
| Особенности |  |
| - Возможность объединения в единую систему с аквадистиллятором. - Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении водосборника. | - Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность. - Воздушный бактерицидный фильтр. - Подставка с колёсами для перемещения водосборника в незаполненном состоянии. |